TITRE III :	DISPOSITIONS GÉNÉRALES

# Table des matières

5.1	terrain vacant

5.2	terrain non conforme

5.3	dimensions minimales des lots ou des terrains

5.3.1	lot situé sur la ligne extérieure d’une courbe

5.3.2	lot situé sur la ligne intérieure d’une courbe

5.4	exceptions

5.5	lot adjacent à la rue

5.6	dimensions des îlots

5.6.1	largeur des îlots

5.6.2	longueur des îlots

# 5.1	TERRAIN VACANT

Un  terrain vacant protégé par droits acquis ou qui bénéficie d’un privilège au lotissement, qui est non conforme quant à une ou plusieurs des normes régissant ses dimensions, peut faire l’objet d’un permis de construction ou d’un certificat d'autorisation à la condition que les normes relatives aux bâtiments et aux marges ainsi que toutes les autres exigences des règlements en vigueur soient respectées.

# 5.2	TERRAIN NON CONFORME

À l'exception des cas de droits acquis et de privilèges au lotissement, aucune opération cadastrale ne peut être approuvée si elle crée un ou des terrains non conformes aux dispositions du présent chapitre concernant les dimensions minimales des lots ou terrains.

# 5.3	DIMENSIONS MINIMALES DES LOTS OU DES TERRAINS

(remplacement, règlement 6-2-6 (2021), entré en vigueur le 17 novembre 2021)

Règle générale, les lots doivent présenter des dimensions régulières, en évitant les décrochés.  Les lignes latérales doivent être le plus possible perpendiculaires à la voie de circulation.

Les dimensions minimales des lots ou des terrains applicables dans les zones sont celles qui apparaissent aux tableaux suivants :

- Tableau 5-3-A :	normes générales applicables dans les zones comprises dans un périmètre d’urbanisation.

- Tableau 5-3-B :	normes particulières applicables à certaines zones comprises dans un périmètre d’urbanisation ainsi qu’aux zones I-426 et I-427.

- Tableau 5-3-C :	normes applicables dans les zones de préfixe 800.

- Tableau 5-3-D:	normes générales applicables dans les zones de préfixe 900.

- Tableau 5-3-E :	normes particulières applicables à certaines zones de préfixe 900.

- Tableau 5-3-F :	normes particulières pour les lots situés en bordure d’une route publique numérotée à l’extérieur du périmètre d’urbanisation.

- Tableau 5-3-G :	normes particulières pour les lots situés à l’intérieur d’un corridor riverain.

Tableau 5-3-A :	Normes générales applicables dans les zones comprises dans un périmètre d’urbanisation

À moins qu’une zone soit identifiée spécifiquement dans le tableau 5-3-B, les dimensions minimales des lots ou des terrains applicables sont celles qui apparaissent au tableau ci-dessous.  Dans le cas d’un lot situé à l’intérieur d’un corridor riverain, ce sont les normes du tableau 5-3-G qui ont préséance.

|  | Superficie minimale (m2) | Largeur minimale (m) ### Note [1] | Profondeur moyenne minimale (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Lot ou terrain desservi par les services d’aqueduc et d’égout Unifamiliale ou bifamiliale isolée - Lot intérieur - Lot de coin | 500 600 | 18,0 21,0 | 27,4 27,4 |
| Unifamiliale ou bifamiliale jumelée - Lot intérieur - Lot de coin | 360 425 | 12,5 14,5 | 27,4 27,4 |
| Unifamiliale en rangée - lot intérieur - lot d’extrémité - lot de coin | 210 300 360 | 7,0 10,0 12,0 | 27,4 27,4 27,4 |
| Trifamiliale et multifamiliale (max. 4 logements) | 650 | 25,0 | 27,4 |
| Multifamiliale 5 logements et plus | 140 m2 par logement | 25,0 | 27,4 |
| Multifamiliale 5 logements et plus et dont au moins 40 % des cases de stationnement sont aménagées en souterrain | 350 m2 plus 50 m2 par logement en excédent de 4 | 25,0 | 27,4 |
| Maison mobile | 500 | 18,0 | 27,4 |
| Tout autre usage | 600 | 21,0 | 27,4 |
| Lot ou terrain partiellement desservi (aqueduc ou égout) Tout usage | 1 500 | 25 | NR |
| Lot ou terrain non desservi (ni aqueduc ni égout) Tout usage | 3 000 | 50 | NR |

NR : non réglementé

Note [1] : Dans les territoires desservis par les services d’aqueduc et d’égout, la largeur des terrains destinés aux habitations unifamiliales, bifamiliales et trifamiliales ne doit pas excéder 45,72 mètres.

Tableau 5-3-B :	Normes particulières applicables à certaines zones comprises dans un périmètre d’urbanisation ainsi qu’aux zones I-426 et I-427

Les normes suivantes s’appliquent dans les zones identifiées dans le tableau.  Elles s’appliquent à un lot ou terrain desservi par les services d’aqueduc et d’égout.  Dans le cas d’un lot ou terrain partiellement desservi ou non desservi ce sont les normes du tableau 5-3-A pour ce type de lot qui s’appliquent. Dans le cas d’un lot situé à l’intérieur d’un corridor riverain, ce sont les normes du tableau 5-3-G qui ont préséance.

| Zone | Usage | Superficie minimale (m2) | Largeur minimale (m) Note [1] | Profondeur moyenne minimale (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C-101 | tout usage | 900 | 30 | 30 |
| I-110 | tout usage | 1 350 | 30 | 45 |
| CV-203-1(P) CV-203-2(P) | commercial autre usage : normes générales du tableau 5-1 | 185 ---- | 7,6 ---- | 27,4 ---- |
| CV-208(P) | commercial autre usage : normes générales du tableau 5-1 | 185 ---- | 7,6 ---- | 27,4 ---- |
| CV-209(P) | commercial autre usage : normes générales du tableau 5-1 | 185 ---- | 7,6 ---- | 27,4 ---- |
| CV-210(P) | commercial autre usage : normes générales du tableau 5-1 | 185 ---- | 7,6 ---- | 27,4 ---- |
| CV-211(P) | commercial autre usage : normes générales du tableau 5-1 | 185 ---- | 7,6 ---- | 27,4 ---- |
| CV-212(P) | commercial autre usage : normes générales du tableau 5-1 | 185 ---- | 7,6 ---- | 27,4 ---- |
| I-302 | tout usage | 1 350 | 30 | 45 |
| C-403 | tout usage | 1 350 | 30 | 45 |
| I-411(P) | tout usage | 1 350 | 30 | 45 |
| C-416 | tout usage | 900 | 30 | 30 |
| I-417 | tout usage | 1 350 | 30 | 45 |
| I-422 | tout usage | 1 350 | 30 | 45 |
| RT-425 | tout usage | 1 350 | 30 | 45 |
| I-426 | tout usage | 929 | 20 | 45 |
| I-427 | tout usage | 929 | 20 | 45 |
| I-506 | tout usage | 1 350 | 30 | 45 |
| C-512 | tout usage | 1 350 | 30 | 45 |
| C-513 | tout usage | 1 350 | 30 | 45 |

| RA-701 RM-702 RM-703 RM-704 C-705 RA-706 | unifamiliale ou bifamiliale isolée trifamiliale isolée et tout autre usage | 600 750 | 20 25 | 30 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Note [1] : Dans les territoires desservis par les services d’aqueduc et d’égout, la largeur des terrains destinés aux habitations unifamiliales, bifamiliales et trifamiliales ne doit pas excéder 45,72 mètres.

Tableau 5-3-C :	Normes applicables dans les zones de préfixe 800

(remplacement, règlement 6-2-8 (2022), entré en vigueur le 17 janvier 2023)

Les normes suivantes s’appliquent à tout lot situé dans une zone de préfixe 800.

|  |  | Superficie minimale (m2) | Largeur minimale (m) | Profondeur moyenne minimale (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot ou terrain desservi par les services d’aqueduc et d’égout ou partiellement desservi (service d’aqueduc ou d’égout) | Lot ou terrain riverain | 4 000 (note 1) | 30 | 75 |
|  | Lot ou terrain non riverain | 4 000 (note 1) | 25 | NR |
| Lot ou terrain non desservi par les services d’aqueduc ou d’égout | Lot ou terrain riverain | 4 000 (note 1) | 50 | 75 |
|  | Lot ou terrain non riverain | 4 000 (note 1) | 50 | NR |

Note [1] : Lorsque l’usage est autorisé dans la zone, pour l’implantation d’un SPA commercial ou d’un centre de ressourcement, la superficie minimale requise est portée à 8 000 m2

NR (non réglementé)

Tableau 5-3-D:	Normes générales applicables dans les zones de préfixe 900

À moins qu’une zone soit identifiée spécifiquement dans le tableau 5-3-E, les dimensions minimales des lots ou des terrains applicables dans une zone de préfixe 900 sont celles qui apparaissent au tableau ci-dessous.

|  | Superficie minimale (m2) | Largeur minimale (m) | Profondeur moyenne minimale (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Lot ou terrain desservi par les services d’aqueduc et d’égout, partiellement desservi ou non desservi Tout usage | 4 000 | 50 | Note 1 |

Note [1] : La profondeur moyenne minimale ne s’applique que dans le cas d’un lot situé à l’intérieur d’un corridor riverain.  La norme minimale est de 75 mètres.

Tableau 5-3-E:	Normes particulières applicables à certaines zones de 				préfixe 900

Les normes suivantes s’appliquent dans les zones identifiées dans le tableau.  Dans le cas d’un lot situé en bordure d’une route publique numérotée ce sont les normes du tableau 5-3-F qui ont préséance.  Dans le cas d’un lot situé à l’intérieur d’un corridor riverain, ce sont les normes du tableau 5-3-G qui ont préséance.

|  |  | Superficie minimale (m2) | Largeur minimale (m) | Profondeur moyenne minimale (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zone HBD-909 Zone HBD-910 Zone HBD-924 | Lot ou terrain non desservi par les services d’aqueduc et d’égout | 3 000 | 50 | NR |
|  | Lot ou terrain desservi ou partiellement desservi par les services d’aqueduc et d’égout | 1 500 | 25 | NR |
| Zone IC-911 | Lot ou terrain non desservi par les services d’aqueduc et d’égout | 3 000 | 50 | NR |
|  | Lot ou terrain partiellement desservi par les services d’aqueduc et d’égout | 1 500 | 25 | NR |
|  | Lot ou terrain desservi par les services d’aqueduc et d’égout | 929 | NR | NR |

Tableau 5-3-F :	Normes particulières pour les lots situés en bordure d’une 			route publique numérotée à l’extérieur du périmètre 				d’urbanisation

Les normes suivantes sont applicables à toute opération cadastrale portant sur un terrain situé en bordure d’une route publique numérotée à l’extérieur du périmètre d’urbanisation :

|  | Lot ou terrain desservi par les services d’aqueduc et d’égout, partiellement desservi ou non desservi |
| --- | --- |
| Superficie minimale | 4 000 m2 |
| Largeur minimale | 50 m |

Tableau 5-3-G :	Normes particulières pour les lots situés à l’intérieur d’un corridor riverain

Les normes suivantes sont applicables à toute opération cadastrale portant sur un terrain situé en tout ou en partie à moins de 100 mètres de la ligne des hautes eaux d’un cours d’eau ou à moins de 300 mètres de la ligne des hautes eaux d’un lac.  Néanmoins, les normes prévues au tableau 5-3-C (zones de préfixe 800) ont préséance.

| Type de service | Localisation du terrain | Superficie minimale (m2) | Largeur minimale (m) 1 | Profondeur moyenne minimale (m) 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Desservi (aqueduc et égout) | Riverain | 929 | --- | 45 |
|  | Non riverain | 929 | --- | --- |
| Partiellement desservi (aqueduc ou égout) | Riverain | 2 000 | 30 | 75 |
|  | Non riverain | 2 000 | 25 | --- |
| Non desservi (sans aqueduc ni égout) | Riverain | 4 000 | 50 | 75 |
|  | Non riverain | 4 000 | 50 | --- |
| 1 Les terrains situés à l’intérieur d’une courbe dont l’angle de déflexion est égal ou supérieur à 45° peuvent avoir une largeur à la rue équivalente à 66 % de la largeur minimale prescrite. 2 La profondeur minimale requise du terrain peut être réduite à 30 m dans les cas des terrains adjacents à une rue existante le 30 mars 1983 à la condition que les exigences liées à la superficie et à la largeur soient respectées. |  |  |  |  |

## 5.3.1	Lot situé sur la ligne extérieure d’une courbe

Dans le cas d'un lot ou d'un terrain de forme irrégulière, situé du côté extérieur d'une rue en courbe, la largeur minimale à la ligne avant peut être réduite à 14 mètres si le lot ou terrain est desservi par les services d’aqueduc et d’égout.

## 5.3.2	Lot situé sur la ligne intérieure d’une courbe

Dans le cas d’un lot ou d’un terrain de forme irrégulière, situé du côté intérieur d’une rue en courbe, la largeur minimale à la ligne arrière peut être réduite jusqu’à 12 mètres en autant que la norme relative à la superficie minimale du lot ou du terrain soit respectée.  Le lot ou terrain doit être desservi par les services d’aqueduc et d’égout.

# 5.4	EXCEPTIONS

(modification, règlement numéro 6-2-3 (2007), entré en vigueur le 17 octobre 2007)

Toutefois, un permis de lotissement pourra être émis sans satisfaire aux normes minimales du présent règlement dans les cas suivants :

- lorsque l'opération cadastrale est rendue nécessaire par une déclaration de copropriété faite en vertu du Code Civil du Québec ou par l'aliénation d'une partie de bâtiment requérant la partition du terrain sur lequel il est situé;

- pour des fins d'implantation d'un service d'utilité publique;

- pour fins d'implantation de voies de circulation publique;

- lorsque l’opération cadastrale est réalisée dans le cadre de la rénovation cadastrale;

- lorsque l’opération cadastrale est réalisée dans le cadre d’une vente à des fins de conciliation;

- pour tous les cas de privilège identifiés au présent règlement;

- lorsque l'opération cadastrale vise une parcelle acquise pour fins d’agrandissement ou lors d’échanges de parcelles entraînant la réduction, le maintien ou l’accroissement de la superficie d’un terrain sous réserve que le terrain duquel une parcelle est soustraite ne devienne pas dérogatoire ou que la

dérogation dont il fait l’objet, par rapport aux dimensions minimales prévues au présent règlement, ne soit pas aggravée;

- lorsque l'opération cadastrale vise à créer un lot utilisé uniquement à des fins d’accès à un lac ou cours d’eau, à condition que ce lot ne fasse l’objet d’aucun bâtiment ou construction ;

- lorsque l'opération cadastrale vise à créer un lot utilisé uniquement à des fins publiques ou communautaires en bordure d’un lac ou cours d’eau.  Dans ce dernier cas, il est permis que ce lot fasse l’objet d’un bâtiment ou d’une construction accessoire à cet usage.

# 5.5	LOT ADJACENT À LA RUE

(remplacement, règlement 6-2-5 (2016) entré en vigueur le 19 avril 2017)

Tout lot doit être adjacent à une rue publique existante ou projetée, construite conformément aux dispositions du présent règlement et à tout autre règlement applicable en l’espèce ou à une rue privée approuvée par la Ville, existante à la date d’entrée en vigueur du règlement numéro 6-2-5 (2016).

# 5.6	DIMENSIONS DES ÎLOTS

## 5.6.1	Largeur des îlots

La largeur des îlots doit être suffisante pour respecter les normes du présent règlement.  Dans le cas des îlots destinés à la construction d'habitations, à moins d'impossibilité matérielle, la largeur doit être suffisante pour permettre deux rangées de lots adossés.

## 5.6.2	Longueur des îlots

La longueur d’un îlot résidentiel ne doit pas être supérieure à 365 mètres.  Cette distance pourra être portée à 485 mètres si un sentier pour piétons, d’une largeur minimale de 4,5 mètres, est prévu vers le milieu de l’îlot pour permettre un accès direct à une rue voisine.